МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт–Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ   _____________________________

| преподаватель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ по дисциплине МДК 02.03

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | С326 |  |  |  | Э.С. Тигранян |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Лабораторная работа No5.

Решение задач массового обслуживания методами

имитационного моделирования

Цель работы: научиться оценивать надежность простейших систем

методом Монте-Карло; научиться рассчитывать СМО с отказами методом

Монте-Карло.

Вариант 3

- Система состоит из двух блоков, соединенных последовательно.

Первый блок содержит три элемента: А, В, С, а второй – два элемента: D, E.

Элементы каждого блока соединены параллельно.

а) Найти методом Монте-Карло оценку Р* надежности системы, зная

вероятности безотказной работы элементов: Р(А)=0,9; Р(В)=0,88; Р(С)=0,95;

Р(D)=0,8; P(E)=0,7;

б) найти абсолютную погрешность |Р*-Р|, где Р- надежность системы,

вычисленная аналитически. Произвести 85 испытаний.

- В двухканальную систему массового обслуживания с отказом

поступает пуассоновский поток заявок. Время между поступлениями двух

последовательных заявок распределено по показательному закону

fτ=4e-4τ.

Длительность обслуживания каждой заявки равна 1 мин. Найти методом

Монте-Карло математическое ожидание а числа обслуженных заявок за время

Т=6 мин.

Задание 1:

Дано:

- Система состоит из двух блоков, соединенных последовательно.

- Первый блок: элементы A, B, C соединены параллельно.

- Второй блок: элементы D, E соединены параллельно.

- Вероятности безотказной работы:

  - P(A)=0.9

  - P(B)=0.88

  - P(C)=0.95

  - P(D)=0.8

  - P(E)=0.7

- Количество испытаний: N=85

Шаг 1. Аналитический расчёт надёжности системы

Первый блок (параллельное соединение A, B, C):
Отказ блока происходит, если откажут все три элемента:

Pотк.1=(1-P(A))⋅(1-P(B))⋅(1-P(C))
Pотк.1=(1-0.9)(1-0.88)(1-0.95)=0.1⋅0.12⋅0.05=0.0006
P1=1-Pотк.1=1-0.0006=0.9994

Второй блок (параллельное соединение D, E):

Pотк.2=(1-P(D))⋅(1-P(E))=(1-0.8)(1-0.7)=0.2⋅0.3=0.06
P2=1-Pотк.2=1-0.06=0.94

Общая надёжность системы (последовательное соединение блоков):

P=P1⋅P2=0.9994⋅0.94≈0.9394

Шаг 2. Имитационное моделирование по методу Монте-Карло

Проводим N=85 испытаний. Для каждого элемента генерируем случайное число r∼U(0,1). Если r<P(элемент), элемент работает.

Правила:

- Первый блок работает, если хотя бы один из A, B, C работает.

- Второй блок работает, если хотя бы один из D, E работает.

- Система работает, если оба блока работают.

85 испытаний:

Код на python:

print("\n" + "=" * 50)
print("ЗАДАНИЕ 1: Расчет надежности системы")
print("=" * 50)

# Вероятности безотказной работы элементов
P_A, P_B, P_C = 0.9, 0.88, 0.95
P_D, P_E = 0.8, 0.7

# Аналитический расчет
P_otkaz_1 = (1 - P_A) * (1 - P_B) * (1 - P_C)
P1 = 1 - P_otkaz_1

P_otkaz_2 = (1 - P_D) * (1 - P_E)
P2 = 1 - P_otkaz_2

P_analytical = P1 * P2

print(f"Аналитический расчет:")
print(f"P1 (блок 1) = 1 - (1-{P_A})*(1-{P_B})*(1-{P_C}) = {P1:.4f}")
print(f"P2 (блок 2) = 1 - (1-{P_D})*(1-{P_E}) = {P2:.4f}")
print(f"P (система) = P1 * P2 = {P_analytical:.4f}")

# Метод Монте-Карло
np.random.seed(42)  # Для воспроизводимости результатов
N_tests = 85
success_count = 0

print(f"\nМетод Монте-Карло ({N_tests} испытаний):")

# Таблица для результатов
results = []

for i in range(N_tests):
    # Генерирация случайных чисел для каждого элемента
    r_A, r_B, r_C = np.random.random(), np.random.random(), np.random.random()
    r_D, r_E = np.random.random(), np.random.random()

    # Работоспособность элементов
    work_A = 1 if r_A < P_A else 0
    work_B = 1 if r_B < P_B else 0
    work_C = 1 if r_C < P_C else 0
    work_D = 1 if r_D < P_D else 0
    work_E = 1 if r_E < P_E else 0

    # Работоспособность блоков
    block1 = 1 if (work_A + work_B + work_C) >= 1 else 0
    block2 = 1 if (work_D + work_E) >= 1 else 0

    # Работоспособность системы
    system_works = 1 if (block1 == 1 and block2 == 1) else 0
    success_count += system_works

    results.append([i + 1, r_A, r_B, r_C, r_D, r_E,
                    work_A, work_B, work_C, work_D, work_E,
                    block1, block2, system_works])

# DataFrame для вывода
df = pd.DataFrame(results, columns=[
    'Испытание', 'r_A', 'r_B', 'r_C', 'r_D', 'r_E',
    'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'Блок1', 'Блок2', 'Система'
])

# Расчет оценки надежности
P_monte_carlo = success_count / N_tests
error = abs(P_analytical - P_monte_carlo)

print(f"Количество успешных испытаний: {success_count} из {N_tests}")
print(f"Оценка надежности P* = {success_count}/{N_tests} = {P_monte_carlo:.4f}")
print(f"Абсолютная погрешность |P - P*| = {error:.4f}")

print(f"\nИспытания:")
print(df.head(85).to_string(index=False))

Результат:

Аналитический расчет:

P1 (блок 1) = 1 - (1-0.9)*(1-0.88)*(1-0.95) = 0.9994

P2 (блок 2) = 1 - (1-0.8)*(1-0.7) = 0.9400

P (система) = P1 * P2 = 0.9394

Испытания:

Испытание      r_A      r_B      r_C      r_D      r_E  A  B  C  D  E  Блок1  Блок2  Система

1 0.374540 0.950714 0.731994 0.598658 0.156019  1  0  1  1  1      1      1        1

2 0.155995 0.058084 0.866176 0.601115 0.708073  1  1  1  1  0      1      1        1

3 0.020584 0.969910 0.832443 0.212339 0.181825  1  0  1  1  1      1      1        1

4 0.183405 0.304242 0.524756 0.431945 0.291229  1  1  1  1  1      1      1        1

5 0.611853 0.139494 0.292145 0.366362 0.456070  1  1  1  1  1      1      1        1

6 0.785176 0.199674 0.514234 0.592415 0.046450  1  1  1  1  1      1      1        1

7 0.607545 0.170524 0.065052 0.948886 0.965632  1  1  1  0  0      1      0        0

8 0.808397 0.304614 0.097672 0.684233 0.440152  1  1  1  1  1      1      1        1

9 0.122038 0.495177 0.034389 0.909320 0.258780  1  1  1  0  1      1      1        1

10 0.662522 0.311711 0.520068 0.546710 0.184854  1  1  1  1  1      1      1        1

11 0.969585 0.775133 0.939499 0.894827 0.597900  0  1  1  0  1      1      1        1

12 0.921874 0.088493 0.195983 0.045227 0.325330  0  1  1  1  1      1      1        1

13 0.388677 0.271349 0.828738 0.356753 0.280935  1  1  1  1  1      1      1        1

14 0.542696 0.140924 0.802197 0.074551 0.986887  1  1  1  1  0      1      1        1

15 0.772245 0.198716 0.005522 0.815461 0.706857  1  1  1  0  0      1      0        0

16 0.729007 0.771270 0.074045 0.358466 0.115869  1  1  1  1  1      1      1        1

17 0.863103 0.623298 0.330898 0.063558 0.310982  1  1  1  1  1      1      1        1

18 0.325183 0.729606 0.637557 0.887213 0.472215  1  1  1  0  1      1      1        1

19 0.119594 0.713245 0.760785 0.561277 0.770967  1  1  1  1  0      1      1        1

20 0.493796 0.522733 0.427541 0.025419 0.107891  1  1  1  1  1      1      1        1

21 0.031429 0.636410 0.314356 0.508571 0.907566  1  1  1  1  0      1      1        1

22 0.249292 0.410383 0.755551 0.228798 0.076980  1  1  1  1  1      1      1        1

23 0.289751 0.161221 0.929698 0.808120 0.633404  1  1  1  0  1      1      1        1

24 0.871461 0.803672 0.186570 0.892559 0.539342  1  1  1  0  1      1      1        1

25 0.807440 0.896091 0.318003 0.110052 0.227935  1  0  1  1  1      1      1        1

26 0.427108 0.818015 0.860731 0.006952 0.510747  1  1  1  1  1      1      1        1

27 0.417411 0.222108 0.119865 0.337615 0.942910  1  1  1  1  0      1      1        1

28 0.323203 0.518791 0.703019 0.363630 0.971782  1  1  1  1  0      1      1        1

29 0.962447 0.251782 0.497249 0.300878 0.284840  0  1  1  1  1      1      1        1

30 0.036887 0.609564 0.502679 0.051479 0.278646  1  1  1  1  1      1      1        1

31 0.908266 0.239562 0.144895 0.489453 0.985650  0  1  1  1  0      1      1        1

32 0.242055 0.672136 0.761620 0.237638 0.728216  1  1  1  1  0      1      1        1

33 0.367783 0.632306 0.633530 0.535775 0.090290  1  1  1  1  1      1      1        1

34 0.835302 0.320780 0.186519 0.040775 0.590893  1  1  1  1  1      1      1        1

35 0.677564 0.016588 0.512093 0.226496 0.645173  1  1  1  1  1      1      1        1

36 0.174366 0.690938 0.386735 0.936730 0.137521  1  1  1  0  1      1      1        1

37 0.341066 0.113474 0.924694 0.877339 0.257942  1  1  1  0  1      1      1        1

38 0.659984 0.817222 0.555201 0.529651 0.241852  1  1  1  1  1      1      1        1

39 0.093103 0.897216 0.900418 0.633101 0.339030  1  0  1  1  1      1      1        1

40 0.349210 0.725956 0.897110 0.887086 0.779876  1  1  1  0  0      1      0        0

41 0.642032 0.084140 0.161629 0.898554 0.606429  1  1  1  0  1      1      1        1

42 0.009197 0.101472 0.663502 0.005062 0.160808  1  1  1  1  1      1      1        1

43 0.548734 0.691895 0.651961 0.224269 0.712179  1  1  1  1  0      1      1        1

44 0.237249 0.325400 0.746491 0.649633 0.849223  1  1  1  1  0      1      1        1

45 0.657613 0.568309 0.093675 0.367716 0.265202  1  1  1  1  1      1      1        1

46 0.243990 0.973011 0.393098 0.892047 0.631139  1  0  1  0  1      1      1        1

47 0.794811 0.502637 0.576904 0.492518 0.195243  1  1  1  1  1      1      1        1

48 0.722452 0.280772 0.024316 0.645472 0.177111  1  1  1  1  1      1      1        1

49 0.940459 0.953929 0.914864 0.370159 0.015457  0  0  1  1  1      1      1        1

50 0.928319 0.428184 0.966655 0.963620 0.853009  0  1  0  0  0      1      0        0

51 0.294449 0.385098 0.851137 0.316922 0.169493  1  1  1  1  1      1      1        1

52 0.556801 0.936155 0.696030 0.570061 0.097176  1  0  1  1  1      1      1        1

53 0.615007 0.990054 0.140084 0.518330 0.877373  1  0  1  1  0      1      1        1

54 0.740769 0.697016 0.702484 0.359491 0.293592  1  1  1  1  1      1      1        1

55 0.809361 0.810113 0.867072 0.913241 0.511342  1  1  1  0  1      1      1        1

56 0.501516 0.798295 0.649964 0.701967 0.795793  1  1  1  1  0      1      1        1

57 0.890005 0.337995 0.375583 0.093982 0.578280  1  1  1  1  1      1      1        1

58 0.035942 0.465598 0.542645 0.286541 0.590833  1  1  1  1  1      1      1        1

59 0.030500 0.037348 0.822601 0.360191 0.127061  1  1  1  1  1      1      1        1

60 0.522243 0.769994 0.215821 0.622890 0.085347  1  1  1  1  1      1      1        1

61 0.051682 0.531355 0.540635 0.637430 0.726091  1  1  1  1  0      1      1        1

62 0.975852 0.516300 0.322956 0.795186 0.270832  0  1  1  1  1      1      1        1

63 0.438971 0.078456 0.025351 0.962648 0.835980  1  1  1  0  0      1      0        0

64 0.695974 0.408953 0.173294 0.156437 0.250243  1  1  1  1  1      1      1        1

65 0.549227 0.714596 0.660197 0.279934 0.954865  1  1  1  1  0      1      1        1

66 0.737897 0.554354 0.611721 0.419600 0.247731  1  1  1  1  1      1      1        1

67 0.355973 0.757846 0.014393 0.116073 0.046003  1  1  1  1  1      1      1        1

68 0.040729 0.855461 0.703658 0.474174 0.097834  1  1  1  1  1      1      1        1

69 0.491616 0.473472 0.173202 0.433852 0.398505  1  1  1  1  1      1      1        1

70 0.615850 0.635094 0.045304 0.374613 0.625860  1  1  1  1  1      1      1        1

71 0.503136 0.856490 0.658694 0.162934 0.070569  1  1  1  1  1      1      1        1

72 0.642419 0.026511 0.585776 0.940230 0.575474  1  1  1  0  1      1      1        1

73 0.388170 0.643288 0.458253 0.545617 0.941465  1  1  1  1  0      1      1        1

74 0.386103 0.961191 0.905351 0.195791 0.069361  1  0  1  1  1      1      1        1

75 0.100778 0.018222 0.094443 0.683007 0.071189  1  1  1  1  1      1      1        1

76 0.318976 0.844875 0.023272 0.814468 0.281855  1  1  1  0  1      1      1        1

77 0.118165 0.696737 0.628943 0.877472 0.735071  1  1  1  0  0      1      0        0

78 0.803481 0.282035 0.177440 0.750615 0.806835  1  1  1  1  0      1      1        1

79 0.990505 0.412618 0.372018 0.776413 0.340804  0  1  1  1  1      1      1        1

80 0.930757 0.858413 0.428994 0.750871 0.754543  0  1  1  1  0      1      1        1

81 0.103124 0.902553 0.505252 0.826457 0.320050  1  0  1  0  1      1      1        1

82 0.895523 0.389202 0.010838 0.905382 0.091287  1  1  1  0  1      1      1        1

83 0.319314 0.950062 0.950607 0.573438 0.631837  1  0  0  1  1      1      1        1

84 0.448446 0.293211 0.328665 0.672518 0.752375  1  1  1  1  0      1      1        1

85 0.791579 0.789618 0.091206 0.494420 0.057559  1  1  1  1  1      1      1        1

В 79 испытаниях система работала. Тогда:

P*=7985=0.9294

Шаг 3. Абсолютная погрешность

∣P-P*∣=∣0.9394-0.9294∣=0.01

Аналитическая надёжность: P=0.9394

Оценка Монте-Карло: P*=0.9294

Абсолютная погрешность: =0.01

Задание 2. Расчёт СМО с отказами методом Монте-Карло

Дано:

- Двухканальная СМО с отказами.

- Время между заявками: τ∼f(τ)=4e-4τ; λ=4

- Время обслуживания: tобс=1 мин.

- Время моделирования: T=6 мин.

Шаг 1. Моделирование потока заявок

Момент поступления заявки:

Ti=Ti-1+τi,τi=-1λln⁡ri=-0.25ln⁡ri

Шаг 2. Алгоритм моделирования

- Каналы 1 и 2 начинают свободны.

- Заявка поступает:

  - Если есть свободный канал → обслуживается, канал занят до Ti+1.

  - Если оба канала заняты → отказ.

- Моделируем до Ti>6.

6 испытаний:

Код на Python:

# Параметры системы
lambda_param = 4  # λ = 4
service_time = 1  # Время обслуживания = 1 мин
T_max = 6  # Время моделирования = 6 мин
N_experiments = 6  # Количество испытаний

print(f"Параметры СМО:")
print(f"- λ = {lambda_param}")
print(f"- Время обслуживания = {service_time} мин")
print(f"- Время моделирования T = {T_max} мин")
print(f"- Количество испытаний = {N_experiments}")


def simulate_smo(experiment_num):
    """Моделирование одного испытания СМО"""
    np.random.seed(experiment_num * 10)  # Разные seed для каждого испытания

    # Начальные условия
    time_current = 0
    channel1_free = 0  # Время освобождения канала 1
    channel2_free = 0  # Время освобождения канала 2
    served_count = 0
    request_count = 0

    results = []

    # Первая заявка
    request_count += 1
    arrival_time = 0
    # Назначение на канал 1
    channel1_free = arrival_time + service_time
    served_count += 1
    results.append([request_count, np.nan, np.nan, np.nan, arrival_time,
                    channel1_free, channel2_free, 1, served_count])

    # Обработка последующих заявок
    while True:
        request_count += 1

        # Генерирация времени до следующей заявки
        r = np.random.random()
        tau = - (1 / lambda_param) * math.log(r) if r > 0 else 0.1
        arrival_time = results[-1][4] + tau

        # Если время поступления превышает T_max - остановка
        if arrival_time > T_max:
            break

        # Определение, есть ли свободные каналы
        channel1_available = (channel1_free <= arrival_time)
        channel2_available = (channel2_free <= arrival_time)

        served = 0
        if channel1_available:
            # Назначение на канал 1
            channel1_free = arrival_time + service_time
            served = 1
            served_count += 1
        elif channel2_available:
            # Назначение на канал 2
            channel2_free = arrival_time + service_time
            served = 1
            served_count += 1
        # Если оба канала заняты - отказ (served = 0)

        results.append([request_count, r, -math.log(r), tau, arrival_time,
                        channel1_free, channel2_free, served, served_count])

    return results, served_count


# 6 испытаний
print(f"\nМоделирование СМО:")
served_counts = []
all_results = []

for exp in range(N_experiments):
    results_exp, count = simulate_smo(exp)
    served_counts.append(count)
    all_results.append(results_exp)

    print(f"Испытание {exp + 1}: обслужено {count} заявок")

    # Детали испытания

print(f"\nДетали первого испытания:")
    df_smo = pd.DataFrame(results_exp, columns=[
        'Заявка', 'r_i', '-ln(r_i)', 'τ_i', 'T_i',
        'Канал1', 'Канал2', 'Обслужена', 'Счетчик'
    ])
    print(df_smo.to_string(index=False, float_format='%.3f'))

# Расчет среднего значения
average_served = np.mean(served_counts)
print(f"\nРезультаты:")
print(f"Количество обслуженных заявок по испытаниям: {served_counts}")
print(f"Среднее количество обслуженных заявок: {average_served:.1f}")

Результат:

Моделирование СМО:

Испытание 1: обслужено 10 заявок

Детали испытания:

Заявка   r_i  -ln(r_i)   τ_i   T_i  Канал1  Канал2  Обслужена  Счетчик

1   NaN       NaN   NaN 0.000   1.000   0.000          1        1

2 0.549     0.600 0.150 0.150   1.000   1.150          1        2

3 0.715     0.335 0.084 0.234   1.000   1.150          0        2

4 0.603     0.506 0.127 0.360   1.000   1.150          0        2

5 0.545     0.607 0.152 0.512   1.000   1.150          0        2

6 0.424     0.859 0.215 0.727   1.000   1.150          0        2

7 0.646     0.437 0.109 0.836   1.000   1.150          0        2

8 0.438     0.826 0.207 1.043   2.043   1.150          1        3

9 0.892     0.115 0.029 1.071   2.043   1.150          0        3

10 0.964     0.037 0.009 1.081   2.043   1.150          0        3

11 0.383     0.959 0.240 1.320   2.043   2.320          1        4

12 0.792     0.234 0.058 1.379   2.043   2.320          0        4

13 0.529     0.637 0.159 1.538   2.043   2.320          0        4

14 0.568     0.566 0.141 1.679   2.043   2.320          0        4

15 0.926     0.077 0.019 1.699   2.043   2.320          0        4

16 0.071     2.645 0.661 2.360   3.360   2.320          1        5

17 0.087     2.440 0.610 2.970   3.360   3.970          1        6

18 0.020     3.901 0.975 3.945   4.945   3.970          1        7

19 0.833     0.183 0.046 3.991   4.945   4.991          1        8

20 0.778     0.251 0.063 4.054   4.945   4.991          0        8

21 0.870     0.139 0.035 4.088   4.945   4.991          0        8

22 0.979     0.022 0.005 4.094   4.945   4.991          0        8

23 0.799     0.224 0.056 4.150   4.945   4.991          0        8

24 0.461     0.773 0.193 4.343   4.945   4.991          0        8

25 0.781     0.248 0.062 4.405   4.945   4.991          0        8

26 0.118     2.135 0.534 4.939   4.945   4.991          0        8

27 0.640     0.446 0.112 5.050   6.050   4.991          1        9

28 0.143     1.942 0.486 5.536   6.050   6.536          1       10

29 0.945     0.057 0.014 5.550   6.050   6.536          0       10

30 0.522     0.650 0.163 5.713   6.050   6.536          0       10

31 0.415     0.880 0.220 5.933   6.050   6.536          0       10

Испытание 2: обслужено 10 заявок

Детали испытания:

Заявка   r_i  -ln(r_i)   τ_i   T_i  Канал1  Канал2  Обслужена  Счетчик

1   NaN       NaN   NaN 0.000   1.000   0.000          1        1

2 0.771     0.260 0.065 0.065   1.000   1.065          1        2

3 0.021     3.875 0.969 1.034   2.034   1.065          1        3

4 0.634     0.456 0.114 1.148   2.034   2.148          1        4

5 0.749     0.289 0.072 1.220   2.034   2.148          0        4

6 0.499     0.696 0.174 1.394   2.034   2.148          0        4

7 0.225     1.493 0.373 1.767   2.034   2.148          0        4

8 0.198     1.619 0.405 2.172   3.172   2.148          1        5

9 0.761     0.274 0.068 2.240   3.172   3.240          1        6

10 0.169     1.777 0.444 2.685   3.172   3.240          0        6

11 0.088     2.427 0.607 3.291   4.291   3.240          1        7

12 0.685     0.378 0.094 3.386   4.291   4.386          1        8

13 0.953     0.048 0.012 3.398   4.291   4.386          0        8

14 0.004     5.534 1.384 4.781   5.781   4.386          1        9

15 0.512     0.669 0.167 4.949   5.781   5.949          1       10

16 0.813     0.207 0.052 5.001   5.781   5.949          0       10

17 0.613     0.490 0.123 5.123   5.781   5.949          0       10

18 0.722     0.326 0.082 5.205   5.781   5.949          0       10

19 0.292     1.231 0.308 5.512   5.781   5.949          0       10

20 0.918     0.086 0.021 5.534   5.781   5.949          0       10

21 0.715     0.336 0.084 5.618   5.781   5.949          0       10

22 0.543     0.611 0.153 5.771   5.781   5.949          0       10

Испытание 3: обслужено 11 заявок

Детали испытания:

Заявка   r_i  -ln(r_i)   τ_i   T_i  Канал1  Канал2  Обслужена  Счетчик

1   NaN       NaN   NaN 0.000   1.000   0.000          1        1

2 0.588     0.531 0.133 0.133   1.000   1.133          1        2

3 0.898     0.108 0.027 0.160   1.000   1.133          0        2

4 0.892     0.115 0.029 0.188   1.000   1.133          0        2

5 0.816     0.204 0.051 0.239   1.000   1.133          0        2

6 0.036     3.327 0.832 1.071   2.071   1.133          1        3

7 0.692     0.369 0.092 1.163   2.071   2.163          1        4

8 0.379     0.971 0.243 1.406   2.071   2.163          0        4

9 0.519     0.657 0.164 1.570   2.071   2.163          0        4

10 0.658     0.419 0.105 1.675   2.071   2.163          0        4

11 0.194     1.641 0.410 2.085   3.085   2.163          1        5

12 0.272     1.301 0.325 2.410   3.085   3.410          1        6

13 0.719     0.330 0.083 2.493   3.085   3.410          0        6

14 0.783     0.245 0.061 2.554   3.085   3.410          0        6

15 0.850     0.162 0.041 2.595   3.085   3.410          0        6

16 0.775     0.255 0.064 2.658   3.085   3.410          0        6

17 0.037     3.306 0.826 3.485   4.485   3.410          1        7

18 0.117     2.148 0.537 4.022   4.485   5.022          1        8

19 0.751     0.286 0.071 4.093   4.485   5.022          0        8

20 0.239     1.430 0.358 4.451   4.485   5.022          0        8

21 0.255     1.367 0.342 4.793   5.793   5.022          1        9

22 0.858     0.154 0.038 4.831   5.793   5.022          0        9

23 0.950     0.052 0.013 4.844   5.793   5.022          0        9

24 0.562     0.577 0.144 4.988   5.793   5.022          0        9

25 0.179     1.722 0.430 5.418   5.793   6.418          1       10

26 0.770     0.261 0.065 5.484   5.793   6.418          0       10

27 0.492     0.709 0.177 5.661   5.793   6.418          0       10

28 0.631     0.460 0.115 5.776   5.793   6.418          0       10

29 0.839     0.175 0.044 5.820   6.820   6.418          1       11

Испытание 4: обслужено 11 заявок

Детали испытания:

Заявка   r_i  -ln(r_i)   τ_i   T_i  Канал1  Канал2  Обслужена  Счетчик

1   NaN       NaN   NaN 0.000   1.000   0.000          1        1

2 0.644     0.440 0.110 0.110   1.000   1.110          1        2

3 0.381     0.966 0.241 0.351   1.000   1.110          0        2

4 0.663     0.411 0.103 0.454   1.000   1.110          0        2

5 0.164     1.810 0.453 0.907   1.000   1.110          0        2

6 0.963     0.038 0.010 0.916   1.000   1.110          0        2

7 0.347     1.059 0.265 1.181   2.181   1.110          1        3

8 0.992     0.008 0.002 1.183   2.181   2.183          1        4

9 0.235     1.448 0.362 1.545   2.181   2.183          0        4

10 0.586     0.535 0.134 1.679   2.181   2.183          0        4

11 0.407     0.900 0.225 1.904   2.181   2.183          0        4

12 0.136     1.993 0.498 2.402   3.402   2.183          1        5

13 0.544     0.609 0.152 2.554   3.402   3.554          1        6

14 0.518     0.657 0.164 2.719   3.402   3.554          0        6

15 0.767     0.265 0.066 2.785   3.402   3.554          0        6

16 0.934     0.068 0.017 2.802   3.402   3.554          0        6

17 0.090     2.411 0.603 3.405   4.405   3.554          1        7

18 0.196     1.631 0.408 3.813   4.405   4.813          1        8

19 0.994     0.006 0.001 3.814   4.405   4.813          0        8

20 0.235     1.447 0.362 4.176   4.405   4.813          0        8

21 0.239     1.431 0.358 4.534   5.534   4.813          1        9

22 0.629     0.463 0.116 4.650   5.534   4.813          0        9

23 0.735     0.308 0.077 4.727   5.534   4.813          0        9

24 0.688     0.373 0.093 4.820   5.534   5.820          1       10

25 0.031     3.470 0.867 5.687   6.687   5.820          1       11

26 0.903     0.103 0.026 5.713   6.687   5.820          0       11

Испытание 5: обслужено 11 заявок

Детали испытания:

Заявка   r_i  -ln(r_i)   τ_i   T_i  Канал1  Канал2  Обслужена  Счетчик

1   NaN       NaN   NaN 0.000   1.000   0.000          1        1

2 0.408     0.897 0.224 0.224   1.000   1.224          1        2

3 0.055     2.894 0.723 0.948   1.000   1.224          0        2

4 0.789     0.238 0.059 1.007   2.007   1.224          1        3

5 0.287     1.247 0.312 1.319   2.007   2.319          1        4

6 0.450     0.798 0.199 1.518   2.007   2.319          0        4

7 0.304     1.191 0.298 1.816   2.007   2.319          0        4

8 0.526     0.642 0.160 1.977   2.007   2.319          0        4

9 0.624     0.472 0.118 2.095   3.095   2.319          1        5

10 0.777     0.253 0.063 2.158   3.095   2.319          0        5

11 0.686     0.377 0.094 2.252   3.095   2.319          0        5

12 0.981     0.019 0.005 2.257   3.095   2.319          0        5

13 0.601     0.509 0.127 2.384   3.095   3.384          1        6

14 0.814     0.206 0.051 2.435   3.095   3.384          0        6

15 0.709     0.344 0.086 2.522   3.095   3.384          0        6

16 0.028     3.592 0.898 3.420   4.420   3.384          1        7

17 0.904     0.101 0.025 3.445   4.420   4.445          1        8

18 0.450     0.799 0.200 3.644   4.420   4.445          0        8

19 0.119     2.129 0.532 4.177   4.420   4.445          0        8

20 0.835     0.180 0.045 4.222   4.420   4.445          0        8

21 0.202     1.598 0.400 4.621   5.621   4.445          1        9

22 0.174     1.748 0.437 5.058   5.621   6.058          1       10

23 0.449     0.800 0.200 5.258   5.621   6.058          0       10

24 0.670     0.401 0.100 5.359   5.621   6.058          0       10

25 0.957     0.044 0.011 5.369   5.621   6.058          0       10

26 0.833     0.182 0.046 5.415   5.621   6.058          0       10

27 0.508     0.677 0.169 5.584   5.621   6.058          0       10

28 0.630     0.462 0.115 5.700   6.700   6.058          1       11

29 0.835     0.180 0.045 5.745   6.700   6.058          0       11

30 0.447     0.804 0.201 5.946   6.700   6.058          0       11

Испытание 6: обслужено 10 заявок

Детали испытания:

Заявка   r_i  -ln(r_i)   τ_i   T_i  Канал1  Канал2  Обслужена  Счетчик

1   NaN       NaN   NaN 0.000   1.000   0.000          1        1

2 0.495     0.704 0.176 0.176   1.000   1.176          1        2

3 0.228     1.478 0.370 0.546   1.000   1.176          0        2

4 0.255     1.365 0.341 0.887   1.000   1.176          0        2

5 0.396     0.926 0.231 1.118   2.118   1.176          1        3

6 0.377     0.975 0.244 1.362   2.118   2.362          1        4

7 0.997     0.003 0.001 1.363   2.118   2.362          0        4

8 0.408     0.896 0.224 1.587   2.118   2.362          0        4

9 0.772     0.259 0.065 1.651   2.118   2.362          0        4

10 0.761     0.274 0.068 1.720   2.118   2.362          0        4

11 0.310     1.171 0.293 2.013   2.118   2.362          0        4

12 0.347     1.060 0.265 2.277   3.277   2.362          1        5

13 0.352     1.045 0.261 2.539   3.277   3.539          1        6

14 0.145     1.928 0.482 3.021   3.277   3.539          0        6

15 0.973     0.028 0.007 3.028   3.277   3.539          0        6

16 0.909     0.095 0.024 3.051   3.277   3.539          0        6

17 0.560     0.580 0.145 3.196   3.277   3.539          0        6

18 0.314     1.160 0.290 3.486   4.486   3.539          1        7

19 0.888     0.119 0.030 3.516   4.486   3.539          0        7

20 0.675     0.394 0.098 3.614   4.486   4.614          1        8

21 0.391     0.939 0.235 3.849   4.486   4.614          0        8

22 0.507     0.679 0.170 4.019   4.486   4.614          0        8

23 0.524     0.646 0.162 4.180   4.486   4.614          0        8

24 0.928     0.075 0.019 4.199   4.486   4.614          0        8

25 0.571     0.560 0.140 4.339   4.486   4.614          0        8

26 0.668     0.403 0.101 4.440   4.486   4.614          0        8

27 0.052     2.952 0.738 5.177   6.177   4.614          1        9

28 0.327     1.118 0.279 5.457   6.177   6.457          1       10

Шаг 3. Оценка мат. ожидания числа обслуженных заявок

Количество обслуженных заявок по испытаниям: [10, 10, 11, 11, 11, 10]

Мат. ожидание числа обслуженных заявок:

a=x=10+10+11+11+11+106=636=10.5