МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ

В МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине:

АРХИТПЕКТУРА АППАРАТНЫХ СТРЕДСТВ

Санкт-Петербург 2023

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ

В МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ

1. Цель работы:

- изучить структуру эмулятора микро-ЭВМ;

- изучить назначение контроллера прямого доступа к памяти и его роль в организации обмена данными без участия процессора.

2. Основные теоретические положения

В состав современной микропроцессорной системы входит специальное устройство, которое обеспечивает обмен большого массива данных по специальному каналу, называемого каналом прямого доступа к памяти (ПДП). По этому каналу данные передаются непосредственно между внешними устройствами (ВУ) и ОЗУ без участия МП.

Такая организация позволяет достичь наибольшей скорости передачи данных, но требует дополнительных аппаратурных затрат на организацию обмена данными. Начало обмена осуществляется посылкой сигала на доступ к памяти от ВУ, который преобразуется контроллером ПДП в сигнал «запроса захвата шин». МП посылает подтверждение контроллеру, прекращает работу по выполнению текущей программы, отключается от ША, ШД и ШУ, которые и передаёт в ведение контроллера ПДП, а сам переходит в режим «ожидания» до окончания процедуры обмена данными. Контроллер ПДП выполняет функции адресации, передачи данных и управления по организации обмена большого массива данных без участия МП. В состав контроллера входят счетчик адреса, в который заносится адрес ячейки ОЗУ, с которой начинается передаваемый (принимаемый) массив данных и счетчик слов в массиве. При передаче каждого слова содержимое этих счетчиков изменяется на единицу и обмен данными производится до тех пор, пока не будет передан весь массив слов.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) служит для хранения программ, состоит из накопителя (ROM) на 128 байт и селектора адреса (Схемы выбора кристалла), который из разрядов А15 - А7 адреса формирует сигнал обращения к ROM согласно с картой памяти, поступающий на вход CS накопителя. Адрес выбираемой ячейки (разряды А6 - А0) поступает на входы А6 - А0 накопителя.

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) служит для хранения данных, состоит из 2-х кристаллов RAM по 64  байта и селектора адреса (Схемы выбора кристалла), который из разрядов А15-А6 адреса формирует сигнал обращения (CS1 и CS2) к RAM1  и к RAM2 согласно с картой памяти, поступающие на вход CS накопителей. Адрес выбираемой ячейки (разряды А5 – А0) поступает на входы А5 - А0 накопителей.

3. Порядок выполнения лабораторной работы

1. Изучить общие правила работы с эмулятором. В основном меню выбрать пункт «Приступить к работе». На экране монитора появляется общая структура МПС.

Для перехода в режим прямого доступа к памяти необходимо (рис.1 и рис.2):

- нажать кнопку-индикатор, подающие сигнал «запись» («ЗП») или «чтение» («ЧТ»);

- убедиться, что контроллер ПДП выработал сигнал «захват» («ЗАХВ»), который поступил на вход «ЗАХВ» МП;

- выбрать режим работы – «программа» («Прог»);

- подать сигнал «Пуск» на пульте управления;

- убедиться, что МП выработал сигнал «подтверждение захвата» («ПЗАХВ»), который разрешает контроллеру ПДП захватить шины (ША, ШД, ШУ) и организовать обращение к памяти без участия МП.

Рис.1. Структура организации прямого доступа к памяти

Рис.2. Управление эмулятором в различных режимах

2. Записать в ячейки ОЗУ в соответствии с картой памяти произвольные данные, для чего:

- на внешнем регистре адреса указать код адреса (в 16-ричном коде) выбранной ячейки памяти;

- на внешнем регистре данных набрать код данных (в 16-ричной коде);

- подать сигнал «ЗП».

По индикаторам ОЗУ и контроллера ПДП убедиться, что:

- контроллер ПДП выработал сигнал «запись в запоминающее устройство» («ЗПЗУ»);

- сигнал «ЗПЗУ» поступил в ОЗУ;

- данные в ОЗУ соответствуют данным, передаваемым из регистра данных.

3. Прочитать, записанные в ячейках ОЗУ по выбранным адресам данные, для чего:

- указать адрес читаемой ячейки в регистре адреса;

- подать сигнал «ЧТ»;

- убедиться в соответствии читаемых данных – записанным.

Фрагмент выполнения лабораторной работы (рис.3). Котроллер ПДП осуществляет выработку сигнала «ЗПЗУ», который разрешает запись числа 1012  в ячейку памяти ОЗУ (RAM 1) по адресу 8016. Контроллер находится в режиме «захват» («Захв»), что свидетельствует о наличии входного сигнала «подтверждение захвата» («Пзахв»), поступившего из узла управления МП.

Рис. 3 Организация прямого доступа к памяти (ПДП)

4. Получить индивидуальное задание у преподавателя (таблица 2).
 Далее, набирая заданные коды во внешних регистрах адреса ХХ16 - ХХ16, записать данные в память по соответствующему адресу, а затем прочитать их и результаты поместить в таблицу 1.

5. Набирая заданные коды во внешних регистрах адреса QQ16- QQ16, записать данные в память по соответствующему адресу, а затем прочитать их и результаты поместить в таблицу 1.

Таблица 1 – Работа контроллера ПДП

| ### Режим (ЧТ\ЗП) | ### Внешний регистр адреса ### (2-й код) | ### Внешний регистр данных ### (2-й код) | ### ПАМЯТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### адреса16 | ### данные16 | ### RAM 1, RAM 2 ROM |
| ### ЧТ |  |  |  |  |  |
| ### ЗП |  |  |  |  |  |
| ### … | ### … | ### … |  |  |  |

4. Содержание отчёта

- Название работы.

- Цель работы.

- Структурная схема – рис. 3 (сканы выполненного варианта).

- Заполненная табл. 1.

- Ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы

1. Какую роль в МПС выполняет КПДП?

2. Для каких целей в МПС используется режим «Захвата шин»?

3. При каких условиях процессор передает шины в распоряжение контроллера ПДП?

4.Какие шины передает МП контроллеру ПДП?

5. При каких условиях КПДП возвращает шины МП?

6. Какую роль в режиме ПДП выполняет ПЗУ?

Индивидуальное задание

Таблица 2

| № варианта | Адреса ячеек ХХ16- ХХ16 | Адреса ячеек QQ16- QQ16 | № варианта | Адреса ячеек ХХ16- ХХ16 | Адреса ячеек QQ16- QQ16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8416 - 8816 | 0516-0716 | 16 | 9016 – 9316 | 0716-0916 |
| 2 | 9С16 – 9F16 | 0616-0816 | 17 | 9016 – 9116 | 0816-0A16 |
| 3 | 9416 - 9716 | 0716-0916 | 18 | D116 – D416 | 0916-0B16 |
| 4 | 9816 – 9В16 | 0816-0A16 | 19 | D516 – D816 | 0A16-0C16 |
| 5 | AС16 – AF16 | 0116-0316 | 20 | D916 – DС16 | 0516-0716 |
| 6 | A416 - A716 | 0016-0216 | 21 | DD16 – E016 | 0616-0816 |
| 7 | A816 – AВ16 | 0416-0616 | 22 | E116 – E416 | 0116-0316 |
| 8 | C416 - C816 | 0516-0716 | 23 | E516 – E816 | 0016-0216 |
| 9 | C916 - CC16 | 0616-0816 | 24 | E916 – EC16 | 0716-0916 |
| 10 | CD16 – D016 | 0716-0916 | 25 | EA16 – ED16 | 0816-0A16 |
| 11 | 8916 – 8C16 | 0816-0A16 | 26 | EE16 – F116 | 0916-0B16 |
| 12 | 8E16 - 9116 | 0916-0B16 | 27 | F216 – F516 | 0A16-0C16 |
| 13 | F316 – F616 | 0A16-0C16 | 28 | F616 – F916 | 0916-0B16 |
| 14 | F716 – FA16 | 0016-0216 | 29 | AE16 – B116 | 0716-0916 |
| 15 | FB16 – FE16 | 0416-0616 | 30 | C716 – DA16 | 0016-0216 |