МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт–Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ   _____________________________

| преподаватель |  |  |  | Т.А. Густова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ по дисциплине КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | С326 |  |  |  | Э.С. Тигранян |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Задания для выполнения 1. С помощью программы route print посмотрите таблицу маршрутизации Вашего компьютера. Объясните все правила, т.е. прокомментировать строки таблицы маршрутизации для версии IPv4.

Правила

- Маршруты по умолчанию (Default Gateway)

| Сетевой адрес | Маска сети | Шлюз | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.127 | 35 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | On-link | 172.19.0.1 | 0 |

- Первый маршрут (метрика 35):

  - Все пакеты, не подходящие под другие правила, отправляются на шлюз 192.168.1.1 (роутер).

  - Используется интерфейс 192.168.1.127 (Wi-Fi).

- Второй маршрут (метрика 0, более приоритетный):

  - Пакеты отправляются напрямую (On-link) через интерфейс 172.19.0.1 (возможно, VPN или виртуальный адаптер).

- Loopback-адреса (127.0.0.0/8)

| Сетевой адрес | Маска сети | Шлюз | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 127.0.0.1 | 255.255.255.255 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 127.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |

- Назначение:

  - 127.0.0.1 — локальный адрес (localhost), используется для тестирования сетевых сервисов.

  - 127.255.255.255 — широковещательный адрес для loopback (редко используется).

- Локальная сеть 172.19.0.0/28 (VPN/виртуальная сеть)

| Сетевой адрес | Маска сети | Шлюз | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.19.0.0 | 255.255.255.240 | On-link | 172.19.0.1 | 256 |
| 172.19.0.1 | 255.255.255.255 | On-link | 172.19.0.1 | 256 |
| 172.19.0.15 | 255.255.255.255 | On-link | 172.19.0.1 | 256 |

- Назначение:

  - Подсеть 172.19.0.0/28 (адреса 172.19.0.1–172.19.0.15) доступна напрямую.

  - Возможные причины: Docker, Hyper-V, VPN.

- Локальная Wi-Fi сеть (192.168.1.0/24)

| Сетевой адрес | Маска сети | Шлюз | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | On-link | 192.168.1.127 | 291 |
| 192.168.1.127 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.1.127 | 291 |
| 192.168.1.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.1.127 | 291 |

- Назначение:

  - 192.168.1.0/24 — домашняя Wi-Fi сеть.

  - 192.168.1.127 — IP-адрес компьютера в этой сети.

  - 192.168.1.255 — широковещательный адрес для локальной сети.

- Мультикаст и широковещательные адреса

| Сетевой адрес | Маска сети | Шлюз | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 192.168.1.127 | 291 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 172.19.0.1 | 256 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.1.127 | 291 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 172.19.0.1 | 256 |

- Назначение:

  - 224.0.0.0/4 — мультикастовые адреса (используются для групповой рассылки).

  - 255.255.255.255 — широковещательный адрес для всех интерфейсов.

Вопросы из методички:

- Назовите MAC-адрес интерфейса, подключённого к вашей локальной сети?

Из списка интерфейсов видно, что активное подключение к Wi-Fi осуществляется через адаптер Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz с MAC-адресом:
c8:8a:9a:e1:99:3e

- Что будет делать ПК, если пакет нужно отправить по адресу 192.168.1.15?

- Сеть 192.168.1.0/24 (маска 255.255.255.0) → On-link (прямая доставка через интерфейс 192.168.1.127).

- Адрес 192.168.1.15 попадает в эту подсеть, поэтому пакет будет отправлен напрямую через интерфейс 192.168.1.127 (Wi-Fi).

- Что будет делать ПК, если пакет нужно отправить на удалённый узел по адресу 172.16.20.23?

- В таблице маршрутизации нет явного правила для 172.16.20.0/24.

- Пакет попадает под маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0) и будет отправлен на шлюз 192.168.1.1 через интерфейс 192.168.1.127.

- Назовите локальный маршрут по умолчанию для IPv4 и для IPv6.

- IPv4: 0.0.0.0/0 → шлюз 192.168.1.1

- IPv6: ::/0 (в данной таблице отсутствует, но обычно указывается шлюз, например, fe80::1)

- Назовите адрес loopback и маску подсети для IPv4 и IP-адрес loopback для IPv6.

- IPv4 loopback:

  - Адрес: 127.0.0.1

  - Маска: 255.0.0.0 (подсеть 127.0.0.0/8)

- IPv6 loopback:

  - Адрес: ::1/128

- Сколько IPv6-адресов присвоено данному компьютеру?

В таблице IPv6 указаны:

- fd80:fcbd:582:0:468e:a233:700e:5312/128 (ULA, уникальный локальный адрес)

- fd80:fcbd:582:0:a128:edac:a52b:46c7/128 (возможно, временный адрес)

- fe80::74ef:2734:4749:b997/128 (link-local)

- fe80::a790:12b3:504:34d/128 (link-local для интерфейса 27)

Итого: 4 IPv6-адреса.

- Сколько широковещательных адресов содержит таблица маршрутизации IPv6?

В IPv6 нет широковещательных (broadcast) адресов в классическом понимании (как 255.255.255.255 в IPv4). Вместо этого используются мультикастовые адреса (ff00::/8).
В таблице указано 3 записи для ff00::/8 (по одной для каждого интерфейса).

- Почему в таблицах маршрутизации узлов отображаются данные обоих протоколов IPv4 и IPv6?

Потому что современные ОС поддерживают двойной стек (dual stack) — одновременную работу IPv4 и IPv6. Это позволяет компьютеру взаимодействовать как со старыми IPv4-сетями, так и с новыми IPv6-сетями.

Контрольные вопросы:

- Сколько адресов может иметь хост?

Хост может иметь:

- Один или несколько IPv4-адресов (основной, дополнительный, виртуальные интерфейсы).

- Несколько IPv6-адресов (link-local, глобальные, временные, ULA).

- Может ли у хоста быть прописано несколько шлюзов и почему?

Да, если хост подключён к нескольким сетям (например, Wi-Fi и Ethernet). Но по умолчанию используется только один (с наименьшей метрикой).

- Может ли у хоста быть прописано несколько шлюзов по умолчанию и почему?

Нет, если они в одной таблице маршрутизации, так как это приведёт к неоднозначности. Но можно настроить полиси-маршрутизацию (например, для разных типов трафика).

- Чем отличаются таблицы маршрутизации у разных классов сетевых устройств и почему?

- Обычные ПК — простые таблицы (локальные сети + шлюз по умолчанию).

- Маршрутизаторы — сложные таблицы (много правил для разных подсетей, BGP/OSPF маршруты).

- Серверы — могут иметь статические маршруты для балансировки нагрузки.